# 《新丰县黄磜镇SG-XF-12-03地块

# 控制性详细规划》（草案）

# 一、规划范围

# 规划区位于新丰县黄磜镇东部，G220国道东侧。规划范围面积为4333.50平方米。

# 二、规划目标与定位

依托新丰县优质的自然资源本底，以创建“国家全域旅游示范区”“全国森林康养基地建设示范县”为契机，用好用活“中国岭南避暑胜地”金字招牌，积极对接粤港澳大湾区发展需求，围绕樱花主题，打造融合农业观光、文化体验、四季休闲功能为一体的大湾区乡村农旅示范区，联动黄磜镇岭南红叶世界、高山茶基地形成“农旅+红旅+康旅”的全域特色旅游线路。

# 三、规划用地布局及专项规划

（1）土地利用规划

规划范围内总用地4333.50平方米，全部为建设用地。商业服务业用地面积4333.50平方米，占规划总用地面积的100%，为商业用地的旅馆用地。

（2）地块控制指标

开发强度控制：旅馆用地容积率控制在1.2以下，建筑密度控制在45%以下。

建筑高度控制：旅馆用地建筑高度控制在 24 米以下。

绿地率控制：旅馆用地控制绿地率不小于15%。

（3）综合交通规划

规划区通过南侧现状道路连接至 G220国道，实现快速对外交通连接。

G220国道：道路红线宽9米，双向两车道。

规划专用道路：道路红线宽5米。

（4）市政公用设施

给水工程：规划区用水从景区干路规划给水管接入。给水主干管沿景区干路布置。

污水工程：实行雨污分流排水体制，规划区沿景区干路敷设污水干管，往西接入规划污水管，最终排往黄磜镇污水处理厂。

雨水工程：采用就近排放的原则进行设计，根据地形坡度布置雨水管网，规划雨水管线沿道路两侧铺设，通过支管将雨水汇集到主干管，再排向南侧坑塘。

电力工程：规划区电源取自规划区范围外35kV变电站。合理规划10KV电网，增强配电转供能力，为配网自动化奠定基础。规划道路电力管线敷设在东/南面。

通信工程：通信管道宜与道路施工同步建设，管道主要沿道路两侧敷设，另外在新建的道路两侧均应预留电信管道的管孔。原则上布置在道路西、南侧的人行道或绿化带下布置；或依景区道路需要可作适当调整。

环卫工程：规划垃圾收集点1处；公共厕所1座，每处30-120平方米。